附件：

| 浙江理工大学校庆主题文艺演出舞台设备名称及技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 舞台及效果 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主舞台 | 定制钢木结构,舞台结构表面要平整，拼缝要均匀，拼缝不超过2mm | 平方米 | 136.64 |
| 2 |  | 二层舞台 | 定制钢木结构,舞台结构表面要平整，拼缝要均匀，拼缝不超过2mm | 平方米 | 58.56 |
| 3 |  | 升降台 | 承重平台尺寸为1.22*2.44米，起重高度为90-300CM | 台 | 2 |
| 4 |  | LOGO灯箱字 | 材质：不锈钢精品灯箱字； 字体：根据校方要求定制； 字体尺寸：100CM*100CM； | 字 | 2 |
| 5 |  | 效果气柱 | 功率：600w； 喷射高度：4-5米； 控制方式：电控； 数量：8组同步信号； | 组 | 8 |
| 6 |  | 透明旋转台阶 | 从二层舞台两侧各制作一旋转台阶至主舞台，每一级台阶的立面都需做成LED灯箱，并可以接入等控台进行发光控制 | 组 | 2 |
| 7 |  | 干冰车 | 功率：2500w； 覆盖范围：约100平方米 ； 干冰数量：40公斤； | 组 | 4 |
| 音响类 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 线阵全频音响 | 单元不小于12吋；频响：55Hz-20kHz；最大声压级：135dB；水平覆盖角度：100；垂直覆盖角度：15；总功率：1400W；高频功率：400W；低频功率：1000W；品牌档次不低于RCF。 | 组 | 8 |
| 2 |  | 超低频音响 | 额定功率2400w；四只18英寸超低音单元；最大声压级141Db；频响：30Hz-120Hz；功率：5000W；品牌档次不低于RCF。 | 组 | 4 |
| 3 |  | 返听音响 | 单元不小于10吋；频响：55Hz-20kHz；最大声压级：135dB；水平覆盖角度：100；垂直覆盖角度：15；总功率：800W；品牌档次不低于RCF。 | 组 | 6 |
| 4 |  | 数字调音台 | 6个DMX输出，1个DMX输入（可设置为输出），连接扩展器，32路话筒输出，内置2个手动调节角度的15.4英寸可调节亮度触摸显示屏，无论白天还是黑夜都能清晰看清楚；内置15个重放手动带感应功能的推杆（60mm），30个可执行程序按键；可外置15个推杆及30个程序按键；2个AB场手动推杆(100mm)；1个总控推杆；4个功能编码器（带PUSH功能），1个菜单编码器带左右键功能；1个调光轮；1个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET信号；5个USB接口，1个备份USB接入口，一个DVI输出口(可外接触摸显示器)，MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码,音频输入输出，麦克风输入接口，内置不间断电源；AC宽电压电源:100-250V，50/60Hz；品牌档次不低于MIDAS。 | 场次 | 1 |
| 5 |  | 电容话筒 | 类型:电容式 (外加偏压);频率响应:20 至 20,000 Hz;阻抗:160 欧姆;灵敏度 ( 1 kHz, 开路电压):-37 dBV/Pa1 Pa =94 dB SPL;最大声压级 (1 kHz ， 1% THD):1000 欧姆负载: 134 dB (148 dB, 衰减器开)2500 欧姆负载: 140 dB (154 dB, 衰减器开);动态范围 ( 1 kHz):1000 欧姆负载: 125.5 dB:2500 欧姆负载: 131.5 dB;共模抑制 (20 Hz - 20 kHz):> 50 dB;削波电平 (20Hz-20 kHz， 1% THD):1000 欧姆负载: 2.0 dBV,2500 欧姆负载: 8.5 dBV;当有输入信号是话筒前置放大器的总谐波失真相当于指定声压级下的拾音单元输出; | 套 | 6 |
| 6 |  | 无线耳麦 | 传感器类型: 电容；拾音模式: 心形；频率响应自: 50 Hz频率响应至: 20 KHz；灵敏度 (dBV/Pa): -43.5 dBV/Pa；重量: 25 g；输出阻抗: 600 Ω；信噪比 : 72 dB；最大声压级 : 139.0 dB；1000 Ω 负载；等效输出噪音 : 22 dB；电源要求: +5 VDC（额定），10 V最大（直流偏压）；需配信号放大器；话剧小品专用，头戴式；品牌档次不低于舒尔、铁三角。 | 套 | 8 |
| 灯光类 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电脑光束灯 | 灯泡：Philips Platinum 15R；色温：8000K；寿命：2,000H；3种通道模式：21/23/34个国际DMX通道；水平扫描：540°/630°(16bit精度扫描)；垂直扫描：270°(16bit精度扫描)；先进的扫描系统：快速，稳定，安静，带自动纠错复位功能；均匀的CMY混色系统；色片盘：6个插拔式色片+白光，半色效果，带双向旋转的彩虹效果；具有多达30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行；旋转图案盘：8个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能；固定图案盘：14个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能；棱镜：旋转3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜宏功能；调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距；频闪：频率最高可以25次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪；品牌档次不低于明道。 | 台 | 60 |
| 2 |  | LED灯 | 额定电压： AC200V-240V,50/60Hz;LED光源： 每颗：3W（RGBW）;数量：54颗（14R＋14G＋14B+12W）;寿命：50000小时;色温校正： 7200K~3200K线性调节;颜色：RGBW(红/绿/蓝/白)线性混色；内置宏功能;光束角度：22°；可选40°/61°;线性调光：独立电子线性调光0~100%;高速频闪 独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪;控制通道： 2个控制通道模式选择,14/9; | 只 | 120 |
| 3 |  | 灯控台 | DMX512/1990标准，2048个DMX控制通道；四个光电隔离独立驱动信号输出端口；可抗2000Vrms电气冲击；独立电源独立信号；可以控制40通道最多240台电脑灯和240路调光；320×240大屏幕显示所有操作和变化及输出；可以存储450个程序；旋钮有不同的时间可调。X/Y控制自然顺滑；品牌档次不低于珍珠。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 追光灯 | 电压: 220V-240V 50H； 功率:2800W； 灯泡:HMI 2500W； 光束角度15°投射距离200米； 光斑大小可调节. 具有过热保护,触发高压保护装置； 每秒1-10次可变速频闪； | 台 | 2 |
| 5 |  | 电脑灯 | 固定颜色轮7个色片+白光、CMY线性无极混色、CTO色温线性调节；2个旋转图案盘均带有5个双向旋转定位图案片（图案片外径Φ37.5+0/-0. 3 mm，图案直径30mm）；1个效果盘（1个三棱镜 + 1个光束造形棱镜 +1个渐变雾化镜），调光和频闪装置，0-100%线性调光，频闪速度为1-10次/秒，快速电动光圈5-100%线性调节，具有宏功能多效果变化；控制通道：24（标准）/38（16Bit）2种控制通道模式；DMX协议：标准DMX512协议； 摇头参数，角度：水平540度，垂直270度最大速度：水平3.38秒（360度），垂直2.30秒（270度）精度：水平=2.11度，水平微调=0.008度，垂直=1.05度，垂直微调=0.004度；水平或垂直采用电光复位系统，对意外造成的水平和垂直位移具有自动重新定位功能。 | 台 | 18 |
| 6 |  | 慢喷烟雾机 | 出烟速度：水平3.38秒（360度），垂直2.30秒（270度） | 台 | 2 |
| 7 |  | 观众灯 | 电压：AC100-240V，50-60HZ; 功率：450W; 灯珠：4pcs 100W LED COB灯珠; 寿命：50000小时; 色温：3200K; 光通量：8624Lm; 照度：960Lux（5米）; 调光：线性调光0-100%; 频闪：0-25次/秒; 模式：DMX512、主从、自走; 通道：6/13通道; | 台 | 4 |
| 8 |  | 力压架 | 由立柱、横杆、和斜拉3个部分组成；规格2m*2m*2m；材质：热镀新管焊接，焊点喷漆处理；规格：立柱：Φ48*3.0mm*2米，横杆：Φ48*2.5mm*2米，斜拉：Φ48*2.0mm*2.5m；基本原理：采用铸钢或冲压轮盘焊接在立柱上，横杆通过横竿头与立柱上的轮盘进行连接，通过销片进行固定，（安装大型需要采用斜拉杆进行加固） | 吨 | 30 |
| 屏幕类 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  | P3规格，像素点间距 3.91 mm，像素组成 SMD2020 3-in-1 - 亮度 800 Nit，刷新率 ≥3840 Hz，灰度 16 Bit，视角 H-140/V-140 °，平均功率 183 W/㎡ 最大功率 183 W/㎡，箱体尺寸 500×500 mm，箱体重量 8 Kg，箱体材质：压铸铝 ，防护等级：IP40/IP21 ； | 平方米 | 132 |
| 2 | 彩幕 |  | P5规格，每平方米应不少于104*104颗灯珠；平均每五平方米坏点数不超过2颗； | 平方米 | 120 |
| 3 | 无缝切换处理器 |  | Inputs ：AV x 2 ，VGA x 1， DVI x 1 ，HDMI x 1， DP x 1； Outputs：VGA x 1 ，DVI x 2， DP x 1 | 台 | 1 |